第四章 采购内容清单及技术参数

（一）采购内容清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交互式触摸一体机 | 682 |
| 2 | 互动教学软件 | 682 |
| 3 | 教学智能笔 | 682 |
| 4 | 壁挂视频展台 | 682 |
| 5 | 组合推拉绿板 | 682 |

（二）技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸液晶触摸一体机 （主要设备参数） | 一、基本配置： 1. 屏体尺寸：≥65英寸， 显示比例(16：9)； 2. ★分辨率：显示分辨率3840×2160，水平可视角度≥178°；（提供国家级权威机构检测报告复印件，加盖厂家公章） 3. ★触摸技术：红外感应技术，windows系统支持10点触控 10笔以上同时书写, 书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击。（需提供质量检测报告证明）； 4. 接口要求 前置接口功能：触摸USB*1、HDMI*1， USB*2, PCPW*1。 5. 两侧各需提供不少于16个侧边菜单栏物理快捷键，带中文和英文标题，能快捷一键切换批注到桌面、智能笔、屏幕录制、插入文件、展台、软键盘，等功能 ； 6. ★防眩光：采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%（以上各项参数需提供质量检测报告证明）；（提供相关认证检测报告证明） 7. 屏幕校准定位： 支持4点、9点、16点等三种以上定位方式； 8. 无信号源自动关机：支持开机后，若检测不到信号源，例如OPS电脑故障无信号，将自动关机； 9. 支持一键锁屏，锁屏后屏幕无法触摸，并提示触摸已锁； 10. 一体机前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换并支持相同定位方式； 11. 支持安卓状态栏快捷键一键黑屏节能，并通过触摸实现激活功能。 12. 实现在安卓系统下可以批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件等功能。 13.为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口，针脚数≥80pin，拒绝厂商专有接口。 14.安卓软件应用加锁：可对应用程序进行设置密码锁定管理； 15. 系统助手：方便进行快速文件分类、锁屏、返回主页； 16. 智能光控功能： 根据环境光和灯光的变化，自动调节屏幕亮度，达到最佳显示效果； 二、电脑配置： ★微型工控PC设计，CPU ≥Intel Core I5（CPU7500及以上）、主频3.4GHz或以上配置，内存≥8GB、固态硬盘≥128GB并具有防震功能，开放式可插接INTEL规范接口并支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs ； 三、智能遥控器： 智能遥控器：支持通过遥控器对OFFICE PPT上下翻页，一键锁屏功能，锁定后机器无触摸操作，机器上所有物理按键无作用，遥控器上除了童锁键，其它功能均无效；支持模拟键盘一键启动WINDOWS开始菜单、一键打开白板软件等； | 台 |
| 2 | 互动教学软件（主要设备参数） | 与液晶一触摸一体机为同一品牌 （一）白板软件功能： 1.软件图标：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识，提供包括普通笔、智能笔、毛笔、荧光笔、竹笔等在内的至少11种笔批注效果； 2.批注状态切换：书写和鼠标两种状态的一键切换。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景；（提供权威检验报告复印件，加盖厂家印章，开标时提供厂家证明文件原件备查） 3.智能识别：能智能识别出书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为，实现这三种功能不需要切换或选择不同的工具或笔。智能识别到所绘制的几何图形后，可进行智能修正，所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数； 4.★一笔绘图：提供语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、实验、五线谱等教育学科一笔绘图，数量达1000种以上。提供金融、电力、交通、生活、公共安等400种以上一笔绘图，支持对绘制的图形填充、调整大小、旋转、锁定、复制、图层调整、轮廓线条填色等常用功能； 5.★菜单显示比例设置：可以根据用户的需求，按不同比例（100%、150%、200%、250%等）设置白板软件的工具条图标显示比例；（提供权威检验报告复印件加盖厂家公章，开标时提供厂家证明文件原件备查） 6.页面功能：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 7.教学工具：常用教学工具：提供浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。白板页面内嵌浏览器可支持PPT、word、pdf等外部文档播放，方便在同一页面同时展示文档和板书。 8.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、计算机等学科，内容包括但不仅包括：汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、复数运算、光学实验、元素周期表、国内外名著、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范。 9.背景功能：用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供10种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板。并可调整背景放置方式，可设置默认背景。 10.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中； 11.配套试题库：可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库； 12.★配套实验软件：提供幼儿科学、小学科学、中学理化生仿真三科仿真实验软件；提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；数量不少于500个； 13．网络教学资源： 提供厂家网上教学资源中心、国家中央电化教育馆教学资源库，并通过白板软件一键登陆；网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源；教材资源可提供五5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示； 14. ★白板批注嵌入office功能：可把当前批注保存Word/PowerPoint/Excel/Visio/PDF等文档，生成注释保存。再次打开以上格式文件时，批注内容不错位。 （二）远程集控系统： - 1.网页集控平台：监控管理平台采用B/S架构设计，可在WINDOWS、ANDROID、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆操作。 - 2.★远程控制开关机：通过校园网络连接多个教室一体机设备，集中远程控制各设备的定时开关机。 - 3.设备分组管理：管理员在集控平台可以对校园内各教室的一体机设备进行分组设置。 - 4.★实时监控设备屏幕：可远程对多个教室一体机设备屏幕画面进行实时监控。可灵活设置获取设备更新的时间，也可以实时刷新了解设备当前情况。 - 5.★远程发布信息：通过远程集控系统可统一对监控设备进行信息发布，通过网络平台传输信息到播放终端以滚动字幕的方式播放，可设置发布信息播放的时间和位置。 - 6.远程查看使用状态和信息：可以实时查看连接上的各个教室一体机设备的开关机状态，联网情况，还有系统信息。 - 7.★报表统计功能：可对远程控制的一体机设备的开机频率、开机时间、操作系统和指令执行统计，统计数据采用直观的图表形式，统计数据还可以导出为Excel和Word文档。 - 8.用户管理功能：控制平台具有高安全性，实施用户权限管理，降低集中管理风险。 | 台 |
| 3 | 教学智能笔 | 1．支持对白板软件、PPT、PDF等远距离播放、翻页等操作； 2．支持一键启动/退出PPT播放，一键启动PPT批注等功能； 3．支持在白板软件中，智能笔一键切换批注和鼠标状态，一键切换书写和擦除状态； 4．实现对当前白板软件页面上视频的播放或暂停等控制； 与液晶一触摸体机为同一品牌，方便维护； |  |
| 4 | 壁挂视频展台 | 硬件部分：与触摸一体机为同一品牌 1.外观材质： 冷扎钢； 2.图像传感器：1/2.5英寸CMOS专业图像传感器； 3.图像像素：≥1000万像素； 4.支持幅面：A4； 5.输出格式：MJPG，YUV； 6.自动光圈,自动白平衡，支持幅面的90度旋转； 7.打开方式：高级液压拉杆设计，并自带隐藏式拉手,主拍摄杆可以进行180度旋转以及90度折叠，过程中任意停留，任意拍摄； 8.光源： LED补光灯，带开关控制； 9.内置机箱锁,安全防盗； 10.扫描图片格式：JPG，TIF，PNG，BMP； 11.录像格式： AVI； 软件部分： 1.实时批注，多种文字图形等工具选择； 2.多分辨率选择，支持高速/高质视频模式，可调节1:1显示/适应屏幕，显示比例一键选择； 3.自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正； 4.对比教学功能2、3、4分屏，可以同时打开多个图像； 5.拍照，支持多种图片格式，默认为JPG格式，可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名。可设置彩色、黑白、灰度模式，自动纠斜，亮度、曝光、对比度等图像设置，自动降噪； 6.屏幕录像，一键录制指定屏幕范围的所有信息，方便制作教学视频； 7.所展示材料实时生成电子卷宗；可以控制管理影像传输； 8. 配套软件具有课件制作扫描和管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册并自带阅读，文字识别，ppt、word图像视频一键导入功能，配套软件支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件； 9.快速抓图功能，轻松捕获实时视频图片，插入到文档等应用中； 10.支持滚动鼠标滑轮实现图像20%-999%缩放，可进行视频实时的放大和缩小； 11.邮件功能：扫描存盘之影像可经由电子邮件软件E-mail至他方； 12.PDF保存：扫描的任何文档都可以直接合并保存为PDF或TIFF文件； 13.高速扫描：1秒/张，可进行手动扫描和定时自动扫描，自定义设置图像存储路径。可自动连拍，识别纸张后自动拍摄非人工设置间隔时间拍摄； |  |
| 5 | 组合推拉绿板 | 1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶触摸一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配触摸一体机适当调整，确保与触摸一体机的有效配套。 3、书写板面为亚光墨绿色，采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm。板面、漆膜硬度为6H、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。背板选用优质蓝色防锈亚光彩涂钢板，纵向间隔80mm压有20mm专利加强筋，增强板体强度。 4、内芯材料选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 5、上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用1字型平轮单滑动结构，滑轮使用高精度轴承，滑动流畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各2组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 6、边框连接部分采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格≦100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO注册商标标识，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 |  |